电动病床技术参数及主要技术规格

- 电动病床

- 数量：壹拾贰套

- 设备主要用途说明：用于监护室收治病人使用。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求床面尺寸：长度2000mm±10mm，宽度860mm±10mm；

  - 要求整床高低升降至少包含430mm-770mm；

  - 要求背部升降角度至少为0-70 °，腿部升降角度至少为0-25°；

  - 要求床台整床倾斜角度≥±12°，于任意高度、角度，床台降到最低点时，均能执行电动倾斜功能；

  - 要求电机马达：采用原装医用马达，床台、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，通过医疗级安规认证；安全、恒速、静音、无静电；

  - ▲要求具备手持线性控制器和护栏控制器，控制器数量≥5个；护栏内侧具有患者控制器：可操作背部升降及膝部升降功能；护栏外侧设有医护人员控制器：可操作病床的所有功能；具备锁定功能；

  - ▲要求具备电动及手动CPR(心肺复苏) ；

  - ▲要求具备单键式座椅床姿功能（心脏椅位）；

  - ▲要求具备单键式整床放平功能（检查体位）；

  - 要求床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，内外防锈；床板上方两侧，各设置≥7个束缚装置，各设置引流袋及附属挂钩≥2个；

  - 要求床面四角具床垫止滑垫；

  - ▲要求能够直接于床边进行x光透视摄影；

  - ▲要求有备用电源，为快插设计；

  - 要求安全载重：≥230kg；

  - 要求每张床至少标配：标准医用床垫：1片/床，输液架：1支/床，升降床旁桌1张；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，维修保养需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。