全高清摄像主机技术参数及主要技术规格

- 全高清摄像主机（超高清腔镜系统）

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于提供精准、稳定、实时的术野影像，辅助医生完成复杂微创操作以及治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 全高清摄像主机技术参数要求

  - ▲要求输出分辨率≥1920x1080，扫描方式为逐行扫描；

  - ▲要求集成图文工作站，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片；

  - ▲要求主机可同时处理图像信号≥2路，能把标准画面与增强画面进行同屏对比显示；

  - ▲要求能实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像能在同一显示器分屏显示；

  - ▲要求具备模块化设计，可搭配模块≥3种，能实现全高清2D、全高清3D等功能；

  - 要求能根据手术需要动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光；

  - 要求具备腔镜光谱分析处理模式≥2种，能提高对血管的辨识度；

  - 要求可通过画中画功能实现同屏显示模式≥4种；

  - 要求术野画面亮度可调，≥5级，术野画面电子放大可调，≥5级；

  - 要求具备纤维镜图像优化功能≥2种；

  - 要求术野画面可实现上下、左右及180°翻转；

  - 要求摄像头可操控手术设备，能实现与一体化手术室无缝连接；

  - 要求具备个USB接口，≥4个；

  - 要求具备3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个；

  - 要求电气安全满足医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

  - 要求信号传输方式为全数字化；

  - 要求支持50Hz和60Hz输出；

  - 要求具有摄像系统模块具有兼容性、可升级；

  - 要求能通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照；

  - 要求可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数；

  - 要求具备智能化图形菜单，能避免术野遮挡；

  - 要求能预存患者信息；

  - 要求术野可添加指示栅栏和标记点；

  - ▲要求须兼容我院TC300和TC301摄像系统模块；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：全高清摄像主机1台；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。