
荧光定量仪参数及主要技术规格

荧光定量仪
数量：壹套
设备主要用途说明：用于核酸（DNA、RNA）和蛋白的精确定量分析、RNA完整性分析；
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终身维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求

（一）设备要求
▲要求具备特异性荧光染料技术（仅结合靶分子发光），可区分出DNA、RNA、降解核酸、游离核苷酸及其它杂质；

▲要求快速、特异定量DNA、RNA和蛋白质，每份样品的检测时间不超过3秒；

▲要求能够区分完整RNA及降解RNA，快速、简单测量完整RNA和降解RNA，测量RNA完整性，每个样品测量时间不超过5秒；

▲要求检测灵敏度：DNA≤10pg/μL；蛋白质：≤12.5μg/mL；

▲要求上样量范围至少为1-20ul，适合稀有样品以及低丰度样品；
要求可用于直接测量样本的荧光强度；
要求可灵活地导出数据，或可通过USB连接线直接导出至计算机；
要求体积小，节省工作台空间；
要求具备双核处理器，≤5秒内计算出浓度，最多储存≥1000个样品数据；
（二）其他要求
▲要求仪器软件须终身免费升级；
▲要求设备使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）;
售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施。
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
★设备验收合格后整机及所有附件免费质保期≥贰年，终身维护；
★保养计划及内容需按照说明书要求规范执行，设备校准间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告。
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；
报修后，2小时内做出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
